KONCEPT

Na začiatku navrhovania Kultúrneho domu nás inšpirovali dva, rozhovormi s obyvateľmi obce, nadobudnuté vnemy:

- Cnenie za nezachovaným kaštieľom Pittelovcov - objektom, ktorý bol prirodzenou historickou a kultúrnou dominantou obce - teda poznanie faktu, že v Kalnej absentuje stavba s jedinečne noblesným charakterom, stavba s ktorou by sa obyvatelia obce mohli identifikovať, slúžila by ich potrebe spolu oslavovať, zažívať kultúru, posilňovať vzájomnú súdržnosť a stretávať sa.

- Snaha vedenia obce o rozvoj, revitalizáciu a budovanie nového centra Kalnej s centrálnym, verejným priestorom - námestím alebo nádvorím.  A práve tu sa nám ponúkala možnosť nadviazať na zaujímavý architektonický detail zvoničky novovybudovanej požiarnej zbrojnice.

Urbanistické riešenie

Rozhodli sme sa, že forma navrhovaného kultúrneho domu bude koncipovaná tak, aby urbanisticky doplnila nadviazaním na požiarnu zbrojnicu, teda dotvorila kompaktný, "uprataný" blok s pôdorysom štvorca. V jeho vnútri vznikne zelené nádvorie - budúce srdce komunitného života obce. Nádvorie obsiahne zbrojnicu a  zvonička sa stane jeho vertikálnou dominantou.

Z nádvoria bude možné zároveň vnímať život vo vinárni/kaviarni, reštaurácii/priestore pre catering, foyeri, sále, apartmánovom krídle, či na terase požiarnej zbrojnice. Jednotlivé programové celky vzniknutého bloku tak nebudú len

dispozičnými klastrami budov, ale aj živými protagonistami obklopujúcimi nádvorie - "piazzettu".

Architektonické riešenie

Budova navrhovaného kultúrneho domu je  prevažne jednopodlažná. V mieste sály je artikulovaná pomerne vysokou, šikmou strechou, nesenou modernou, drevenou konštrukciou krovu. Táto moderná interpretácia klasickej valbovej strechy

evokuje architektúru kaštieľov a kúrií charakteristických pre slovenský vidiek.

Hlavné vstupné predpolie kultúrneho domu s prevažujúcimi spevnenými plochami má reprezentatívnu, zhromažďovaciu a oddychovú funkciu. Okolie navrhovanej budovy definuje obecný park, do ktorého je orientovaná fasáda s

presklením vinárne/kaviarne so sedením na terase.

Tradičný architektonický jazyk kultúrneho domu kladie dôraz na pravidelnosť,  symetriu, kompozíciu a priznané konštrukčné prvky, ako sú stĺpy a stropné trámy. Na fasádach navrhovanej budovy je čitateľný raster rytmicky opakujúceho sa modulu. Historická podoba šikmej valbovej strechy s pálenou škridlou je interpretovaná terakotovými lamelami, čiastočne tieniace (v polohách štítov) presklené plochy privádzajúce denné svetlo do útrob knižnice a sály. Lamely zároveň zahaľujú všetky prvky technického zariadenia objektu  ako napr. odvodňovacie žľaby, výustky vzduchotechniky, klimatizačné jednotky a podobne.

Priznaná drevená konštrukcia krovu šikmej strechy ozdobuje nad hlavami návštevníkov interiér sály, knižnice a vstupného foyeru s kruhovým priehľadom v stropnej doske a dopĺňa materiálovú paletu interiérových/exteriérových omietok, terraza, betónu, skla a kovových konštrukčných prvkov.

Dispozičné riešenie

Dispozícia jednotlivých programov je radená lineárne po obvode navrhovaného nádvoria. V centrálnej polohe pod šikmou strechou sa nachádza vstupný foyer, šatňa/recepcia, sála s balkónom, pódiom a knižnicou v podkroví. V

pomyselných krídlach objektu sa nachádzajú administratívne zázemie domu, vináreň/kaviareň, kuchyňa/catering so zázemím a na opačnej strane nádvoria krídlo s apartmánmi. Obvod nádvoria opisujú pobytové exteriérové podlubia a pobytové chodby interiéru. V suteréne sa nachádzajú hygienické a prevádzkové zázemia, priestory pre technológie a sklady.

Exteriér

Nádvorie vytvára multifunkčný komunitný priestor pre koncerty, trhy, svadby, zhromaždenia, obecné oslavy a podobne. Je srdcom komunitného života obce. Nádvorie sa dá úplne uzatvoriť voči vonkajšiemu prostrediu (napríklad počas svadieb). Južný verejný priestor - námestíčko pred vstupom má skôr reprezentačný charakter so spevnenou plochou, detským ihriskom a stromoradím vytvárajúcim príjemnú mikroklímu a tieň. Na park na východnej strane reaguje budova funkciou vinárne/kaviarne s terasou. Na severe budovy je navrhnutý suchý polder na zadržiavanie dažďovej vody a násyp vytvárajúci súkromie pre tu umiestnené apartmány.

Stavebno-technické riešenie

Nadzemná budova je navrhnutá najmä z dvoch tradičných a zároveň moderných materiálov – muriva a dreva. Murivo vytvára steny a drevo horizontálne a šikmé konštrukcie. Podzemná časť je zo železobetónu, ktorý  tvorí, v nevyhnutne malom rozsahu, objekt spevňujúce konštrukčné prvky skeletu. Murivo môže byť v prevedení s integrovanou minerálnou vatou s ohľadom na výsledky holistického posúdenie ekologického dopadu navrhovanej budovy tak, aby zvolené riešenia spĺňali štandardy udržateľnosti. Vonkajšie omietky sú hrubo-zrnné, vápenno-cementové. Horizontálne a šikmé drevené konštrukcie sú v dutinách zateplené ekologickými tepelnými izoláciami, napríklad fúkanou celulózou.

Na plochých strechách sa nachádza extenzívna vegetácia a solárne panely. Sklenené plochy sú prirodzene tienené podlubím a strešnými lamelami. Dažďová voda je zadržiavaná v suchom poldri/vsakovacích blokoch tak, aby v lokalite

dochádzalo k ochladzovaniu mikroklímy transpiráciou a vyparovaním.